苏州利威特纸箱包装有限公司年产纸箱包装40万平方米项目

竣工环境保护验收意见

2023年04月18日，根据《苏州利威特纸箱包装有限公司年产纸箱包装40万平方米项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2023）启辰（验）字第（029）号），苏州利威特纸箱包装有限公司作为组长单位，组织验收监测单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、江苏久力咨询有限公司编制的《苏州利威特纸箱包装有限公司年产纸箱包装40万平方米项目环评报告表》、苏州市相城区生态环境局批复（苏相环建[2007]427号）等要求，对公司“年产纸箱包装40万平方米项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州利威特纸箱包装有限公司年产纸箱包装40万平方米项目。

建设地点：公司位于苏州市相城区望亭镇华阳村华通路168号，苏州市相城区望亭镇华阳村股份经济合作社工业土地，占地面积600m2。

项目性质：新建

建设规模和内容：公司设置纸板水性印刷机1台、开槽机1台、打钉机3台、分压机1台、切割机1台，将外购纸板进行裁切和水性油墨印刷后开槽、制箱。项目审批年产纸箱包装40万平方米。

定员和工作时数：项目员工30人，年工作日300天，实行8小时单班制，年工作时间2400h。

其他情况：厂内不设住宿和食堂，就餐外送。

（二）建设过程及环保审批情况

苏州利威特纸箱包装有限公司于2007年9月委托江苏久力咨询有限公司编制《苏州利威特纸箱包装有限公司年产纸箱包装40万平方米项目环评报告表》，于2007年10月08日取得苏州市相城区生态环境局《关于对苏州利威特纸箱包装有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏相环建[2007]427号）。

项目主体工程和污染防治措施于2007年11月开始建设，2008年5月建成开始调试。

2023年3月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“年产纸箱包装40万平方米项目”进行验收监测，江苏启辰检测科技有限公司组织专业技术人员于2023年4月01日-02日对项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：QC2303291001E、QC2303291101A）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

苏州利威特纸箱包装有限公司于2020年05月25日取得排污许可证 (编号：913205076689570569001P）。

（三）投资情况

本项目总投资200万元，环保投资20万元，环保投资占比10%，用于废气处理设施、降噪和固体废物处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为苏州利威特纸箱包装有限公司年产纸箱包装40万平方米项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、地点、规模、生产工艺和污染防治措施均无变化。

项目相较于环评的1台打钉机实际为3台，以上不改变产能。

此外，原环评中洗版废水定期排放，收集后委托污水处理有限公司集中处理；实际建设中洗版废水是经水墨污水处理设备严缩后形成油墨渣，作为危险废物处理；

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目无变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

公司租赁厂区雨污水分流，本项目洗版废水经污水处理设施处理后回用，零外排，油墨压缩形成的油墨渣作为危废委外处置，零外排；员工生活污水依托房东污水管网接管进入苏州市相润排水管理有限公司（望亭污水处理厂）处理达标后，排入京杭大运河；

# （二）废气

本项目无废气产生和排放。

# （三）噪声

本项目噪声主要为开槽机、打钉机等设备运转过程产生的噪声，企业通过隔声、减振和距离衰减等措施，噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的环境影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险固废、一般工业固废、生活垃圾。其中：

危险废物主要为废油墨渣、废油墨桶，委托资质单位苏州市吴江区满泽环保科技服务有限公司处置。以上在调试期间产生部分完成转移处置。

项目设置面积10m2的危废仓库，位于车间东北角，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

一般工业固废主要为废纸、包装固废、不合格品，收集后外综合利用；

项目设置面积13m2的一般固废仓库，位于车间东北角，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

项目生活垃圾由江苏名郡物业管理有限公司 (环卫部门)收集处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，苏州利威特纸箱包装有限公司建设项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

项目外排仅为生活污水，与房东合并排放，本次未采样检测。

（二）噪声

验收监测期间，本项目东侧、西侧、南侧、北侧厂界外1米处昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值要求，项目夜间不生产。

（三）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（四）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，公司在危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州利威特纸箱包装有限公司年产纸箱包装40万平方米项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州利威特纸箱包装有限公司

2023年04月18日